Question 1

Matrice A : chaque ligne est stockée dans le cache d’un processeur différent chargé depuis la mémoire principale. Ainsi, chaque processeur a une ligne différente donc ne communique pas avec les autres, on a donc peu d'incohérence. Plus on a de thread moins on a d'incohérence.

Matrice B : elle est lue et stockée dans chaque thread pour calculer C mais elle n’est pas modifiée donc nous n’avons pas non plus d'incohérence.

Matrice C : par définition du produit de matrice chaque ligne de C correspond au produit de la ligne de A correspondante avec B, ainsi, chaque processus écrit des lignes différentes de C donc on n’a pas de problème de cohérence.

Question 2

| Parametre | Signification | Valeur par defaut |
| --- | --- | --- |
| fetchWidth | Nombre d’instruction recuperées par cycle | 8 |
| fetchBufferSize | Taille du buffer | 64 |
| decodeWidth | Nombre d'instructions décodées par cycle | 8 |
| cacheStorePorts | Nombre de ports disponibles pour acceder au cache (en ecriture) | 200 |
| issueWidth | Nombre d'instructions émises par cycle vers les unités d'exécution | 8 |

Question 3 :

|  | Cache de donnée L1 (l1d) | Cache d’instruction L1 (l1i) | Cache unifié L2 (l2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Taille du cache | 64kB | 32kB | 2MB |
| Taille de la ligne | 64B | 64B | 64B |
| Associativité | 2 | 2 | 8 |